L.UG.SI-341/5/10                                                                                  Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis samochodów ratownictwa technicznego SLRT typ lekki z zabudową kontenerową z napędem 4 x 2 (podwójna kabina) – II część zamówienia

| L.P. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ DOSTAWCĘ |
| --- | --- | --- |
| I | RODZAJ POJAZDU |  |
| 1.1 | - Podwójna kabina na ramie, kabina jednoczęściowa stalowa, min. pięciomiejscowa - Dopuszczalna masa całkowita do 3500kg - Przeszklenie w części osobowej - Przystosowany do przewozu min. 5 osób - Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką - Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy - Centralny, podwójnie ryglowany zamek z pilotem - Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - Poduszka powietrzna dla kierowcy - układy bezpieczeństwa: ABS, ESP |  |
| II | SILNIK |  |
| 2.1 | - Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro4. - pojemność min. 2,4 l - moc min. 85 kW - moment obrotowy min. 300 Nm - napęd na oś tylną, koła bliźniacze. |  |
| III | OZNAKOWANIE |  |
| 3.1 | - Belka świetlna z napisem „STRAŻ” - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych - Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu - Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego - Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ” |  |
| IV | ZABUDOWA |  |
| 4.1 | Konstrukcja zabudowy szkieletowa, z kształtowników ze stali nierdzewnej , z ramą pośrednią przykręcaną do ramy podwozia. Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja wytrzyma obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, węży ssawnych itp. Na dachu jest zapewnione miejsce na drabinę nasadkową trzyelementową i trzy węże ssawne. Długość zabudowy min. 2250 mm. Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę nim. 1000 mm każda. Roleta w ścianie tylnej o szerokości min. 800mm. Rolety aluminiowe pyło-wodo-szczelne. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. |  |
| 4.2 | Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. |  |
| 4.3 | - Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego |  |
| 4.4 | - maszt oświetleniowy – teleskopowy , pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu, wyposażony w reflektory halogenowe zasilane z agregatu prądotwórczego. - Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m. Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 ( wg PN-92/E-08106 ). |  |
| 4.5 | - reflektor pogorzeliskowy |  |
| 4.6 | - orurowanie zewnętrzne z wyciągarką o sile uciągu minimum 3,5t |  |
| V | WYPOSAŻENIE DODATKOWE LEKKIEGO SAMOCHODU |  |
| 5.1 | Agregat wysokociśnieniowy - wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar ( z płynną regulacją) - silnik czterosuwowy - rozrusznik ręczny - linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym - prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego - zbiornik wody o pojemności min. 200 litrów |  |
| 5.2 | Radiotelefony nasobne - 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25W, odstep międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu |  |
| 5.3 | - 4 ubrania bojowe specjalne - 8 hełmów strażackich białych o wadze do 1400 g. , wizjer przeźroczysty wsuwany do wnętrza hełmu, odporny na działanie wysokiej temperatury, płomienia, chemikaliów oraz na zarysowania, wyposażony w zaczepy do współpracy z maskami oddechowymi oraz latarkami posiadające świadectwo dopuszczenia wydane przez CNB w Józefowie i certyfikat oceny. - - prądownica turbo – szt 1 |  |
| VI | DODATKOWY ZESTAW KÓŁ WYPOSAŻONY W OPONY ZIMOWE |  |
| 6.1 | Oferowany pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka – ważne na dzień składania ofert. |  |

Nabywcami samochodów są:

- Gmina Niwiska dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlance – 1 szt. samochodu,

- Gmina Dzikowiec dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzikowcu – 1 szt. samochodu

i do siedziby tych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych należy dostarczyć opisane powyżej samochody