OPIS TECHNICZN

do projektu wykonawczego na przebudowę odcinka nawierzchni  drogi dojazdowej do użytków rolnych  w Kopciach  gmina Dzikowiec  położonej na działce nr ewidencyjny 739 na odcinku 250 mb

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Aktualny podkład mapowy, kopia mapy ewidencyjnej  w skali 1 : 2 000;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

- Inne Ustawy, Normy i Normatywy związane z projektowaną inwestycją.

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- CEL, LOKALIZACJA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie  uproszczonej dokumentacji technicznej na przebudowę  odcinka nawierzchni drogi dojazdowej do użytków rolnych w Kopciach gmina Dzikowiec położonej na działce nr ewidencyjny 739.

- STAN ISTNIEJĄCY.

Odcinek drogi dojazdowej do użytków rolnych o numerze ewidencyjnym działki 739 w km 0+000 - 0+250 przewidziany do przebudowy rozpoczyna się  przy drodze powiatowej relacji Lipnica – Wilcza Wola i przebiega w kierunku północno-zachodnim łącząc się z drogą gminną w miejscowości Kopcie.    Przebiega ona przez pola uprawne, użytki zielone i stanowi  dojazd  do przyległych gospodarstw rolnych. Na odcinku drogi planowanym do przebudowy korpus drogowy jest dobrze  ukształtowany,  bez rowów przydrożnych , z zaznaczonymi poboczami porośniętymi trawą.     . Nawierzchnia jezdni wykonana jest na podłożu piaskowym  odcinkowo  utwardzona mieszanką z  pospółki  . Warstwa górna nawierzchni ( jezdna)  charakteryzuje się licznymi wybojami o głębokości do 10 cm oraz wyraźnie zaznaczonymi  wyżłobieniami  terenowymi i koleinami ukształtowanymi przez ruch kołowy. W okresie obfitych opadów deszczu i w czasie roztopów wiosennych – na skutek tworzących się kałuż powstają utrudnienie z  poruszaniem się pojazdów kołowych. Droga ma jezdnię o szerokości od 4 - 4,5 m z wyraźnie zaznaczonymi poboczami wykonanymi z lokalnej pospółki, porośniętymi trawą .

Działka, na której znajduje się omawiana droga jest własnością Inwestora.

- ZAŁOŻENIA TECHNICZNE.

Omawiana droga zaliczona jest do klasy „D" - droga dojazdowa. Winna zatem posiadać następujące parametry techniczne:

- pozostaje nadal klasą „D" tj. drogą dojazdową

- na odcinku 250 mb przewiduje się wykonanie warstwy jezdnej z tłucznia kamiennego z warstwą grubości średniej 10 cm z wyprofilowaniem powierzchni i ukształtowaniem spadków

- szerokość jezdni po przebudowie przyjmuje się zgodnie  z założeniami  projektowymi  tj: 3,0 m

- prędkość projektową przyjmuje się równą 30 km/godz.

- Zabudowa lokalnych wybojów i kolein  tłuczniem kamiennym z odpowiednim zagęszczeniem  walcem lub płytą wibracyjną   o głębokości do 10 cm w ilości 12 m3

Założone wyżej parametry są uzasadnione położeniem  drogi  i są możliwe do

uzyskania zarówno pod  względem sytuacyjnym jak i wysokościowym.

- ROBOTY DROGOWE WYSTĘPUJĄCE PRZY  REMONCIE  DROGI GMINNEJ.

Po przygotowaniu terenu polegającym na:

-  wytyczeniu trasy pasa drogowego

- zabudowa istniejących wybojów i kolein o głębokości do 10 cm z odpowiednim

zagęszczeniem     12 m3

- wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni wraz z wyprofilowaniem spadków

- zagęszczeniem walcem wyprofilowanej powierzchni

- wykonać  warstwę utwardzającą   z tłucznia kamiennego o granulacji od 0 – 31,5   mm , pasem

średniej szerokości  3,0 m na odcinku 250 mb warstwą średniej grubości 10 cm po za

gęszczeniu z zaklinowaniem i zamiałowaniem powierzchni

- wykonać zabezpieczenia skrajni jezdni poprzez podsypanie gruntem rodzimym poboczy

zapobiegając przed przemieszczaniem się kruszywa na pobocza

- OZNAKOWANIE PIONOWE DROGI.

Nie przewiduje się oznakowania pionowego na przebudowywanym odcinku drogi.

7. OMÓWIENIE CELOWOŚCI PRZEBUDOWY DROGI

Przebudowa  odcinka nawierzchni  drogi dojazdowej do użytków rolnych ma przyczynić się do usprawnienia ruchu , poprawić jego bezpieczeństwo oraz umożliwić dojazd do pól uprawnych i gospodarstw domowych szczególnie w okresie  roztopów wiosennych , obfitych opadów deszczu co do tej pory było utrudnione a niekiedy niemożliwe  ze względu na stan istniejącej nawierzchni.

8. Wpływ inwestycji na środowisko.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma charakter lokalny i nie wpłynie w znacznym stopniu na  istniejące środowisko oraz nie naruszy istniejących stosunków wodnych.

Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego , poprawi płynność ruchu kołowego oraz poprawi jego bezpieczeństwo. Poprawi się również dostępność i funkcjonalność projektowanego urządzenia komunikacyjnego. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo z naturalnym wsiąkaniem ich w grunt.. Ze względu na przeznaczenie (ruch lokalny) większość zanieczyszczeń będzie miała charakter organiczny, a ich ilość nie będzie istotnie wpływać na czystość wody. Położenie nawierzchni kamiennej wpłynie na zwiększenie komfortu i estetykę terenu. Ponadto remont wpłynie  korzystnie na zachowanie się korpusu drogi w uzyskaniu lepszej nośności i wyeliminuje możliwość powstawania przełomów i wysadzin zimowo-wiosennych.

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informuję, że przedmiotowe zadanie jest inwestycją, która nie wymaga sporządzenia

Planu   Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Powyższe wynika z faktu, że rodzaje robót budowlanych objętych zadaniem nie wchodzą w

skład szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

Opracował: