OPIS TECHNICZN

do projektu wykonawczego na przebudowę odcinka nawierzchni drogi dojazdowej do użytków rolnych  w Dzikowcu  gmina Dzikowiec  położonej na działce nr ewidencyjny 1110 w km 0+000 – 0+300.

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Aktualny podkład mapowy, kopia mapy ewidencyjnej  w skali 1 : 2 000;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

- Inne Ustawy, Normy i Normatywy związane z projektowaną inwestycją.

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- CEL, LOKALIZACJA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie  uproszczonej dokumentacji technicznej na przebudowę  odcinka nawierzchni drogi dojazdowej do użytków rolnych w Dzikowcu gmina Dzikowiec położonej na działce nr ewidencyjny 1110 w km 0+000 – 0+300

- STAN ISTNIEJĄCY.

Odcinek drogi dojazdowej do użytków rolnych o numerze ewidencyjnym działki 1110   przewidziany do przebudowy rozpoczyna się  przy drodze wojewódzkiej   nr ewidencyjny działki 1754 relacji Kolbuszowa  – Sokołów Małopolski i przebiega  w kierunku północno-zachodnim łącząc się z drogą gminną o nr ewidencyjnym 1755 w miejscowości Dzikowiec.  Draga w większości przebiega przez pola uprawne i stanowi skrót dojazdowy do przyległych gospodarstw rolnych. Na odcinku drogi planowanym do przebudowy korpus drogowy jest słabo ukształtowany. Nawierzchnia jezdni to naturalnie ukształtowany pas terenu na gruncie rodzimym o podłożu gliniasto-piaskowym odcinkowo porośnięta trawą z licznie występującymi zagłębieniami terenowymi oraz koleinami ukształtowanymi przez ruch kołowy. Nie posiada rowów odwadniających a odwodnienie warstwy jezdnej odbywa się poprzez spływ wód na pobocza i wsiąkanie w grunt.  W okresie obfitych opadów deszczu i w czasie roztopów wiosennych – na skutek tworzących się kałuż powstają utrudnienie z  poruszaniem się pojazdów kołowych. Droga ma jezdnię o szerokości od 3 - 3,5 m bez wyraźnie zaznaczonych poboczy  .

Działka, na której znajduje się omawiana droga jest własnością Inwestora.

- ZAŁOŻENIA TECHNICZNE.

Omawiana droga zaliczona jest do klasy „D" - droga dojazdowa. Winna zatem posiadać następujące parametry techniczne:

- pozostaje nadal klasą „D" tj. drogą dojazdową

- w km 0+000 – 0+300 przewiduje się wykonanie warstwy jezdnej z tłucznia kamiennego z wyprofilowaniem powierzchni i ukształtowaniem spadków

- szerokość jezdni po przebudowie przyjmuje się zgodnie  z założeniami  projektowymi  tj: 3, 00  m    w km 0+000 – 0+300 tj: 300 mb przewiduje się wykonanie utwardzenia istniejącej  nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwa dolna ( podbudowa) średniej grubości 10 cm  po zagęszczeniu,

- prędkość projektową przyjmuje się równą 30 km/godz.

Założone wyżej parametry są uzasadnione położeniem i znaczeniem drogi  i są możliwe do

uzyskania zarówno pod  względem sytuacyjnym jak i wysokościowym.

- ROBOTY DROGOWE WYSTĘPUJĄCE PRZY  REMONCIE  DROGI GMINNEJ.

Po przygotowaniu terenu polegającym na:

-  wytyczeniu trasy pasa drogowego

- wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni wraz z wyprofilowaniem spadków

- zagęszczeniem walcem wyprofilowanej powierzchni

- wykonać  warstwę utwardzającą   z tłucznia kamiennego o granulacji od 0 – 31,5   mm , pasem

średniej szerokości  3,0 m na odcinku 300 mb warstwą średniej grubości 10 cm po za

gęszczeniu z zaklinowaniem i zamiałowaniem powierzchni

- wykonać zabezpieczenia skrajni jezdni poprzez podsypanie gruntem rodzimym zapobiegając

przed przemieszczaniem się kruszywa na pobocza

- OZNAKOWANIE PIONOWE DROGI.

Nie przewiduje się oznakowania pionowego na przebudowywanym odcinku drogi.

7. OMÓWIENIE CELOWOŚCI PRZEBUDOWY DROGI

Przebudowa  odcinka nawierzchni  drogi dojazdowej do użytków rolnych ma przyczynić się do usprawnienia ruchu , poprawić jego bezpieczeństwo oraz umożliwić dojazd do pól uprawnych i gospodarstw domowych szczególnie w okresie  roztopów wiosennych , obfitych opadów deszczu co do tej pory było utrudnione a niekiedy niemożliwe  ze względu na stan istniejącej nawierzchni.

8. Wpływ inwestycji na środowisko.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma charakter lokalny i nie wpłynie w znacznym stopniu na  istniejące środowisko oraz nie naruszy istniejących stosunków wodnych.

Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego , poprawi płynność ruchu kołowego oraz poprawi jego bezpieczeństwo. Poprawi się również dostępność i funkcjonalność projektowanego urządzenia komunikacyjnego. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo z naturalnym wsiąkaniem ich w grunt.. Ze względu na przeznaczenie (ruch lokalny) większość zanieczyszczeń będzie miała charakter organiczny, a ich ilość nie będzie istotnie wpływać na czystość wody. Położenie nawierzchni kamiennej wpłynie na zwiększenie komfortu i estetykę terenu. Ponadto remont wpłynie  korzystnie na zachowanie się korpusu drogi w uzyskaniu lepszej nośności i wyeliminuje możliwość powstawania przełomów i wysadzin zimowo-wiosennych.

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informuję, że przedmiotowe zadanie jest inwestycją, która nie wymaga sporządzenia

Planu   Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Powyższe wynika z faktu, że rodzaje robót budowlanych objętych zadaniem nie wchodzą w

skład szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

Opracował: