SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

| Nazwa zadania | Przebudowa odcinka nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipnica na działce o nr ewidencyjnym gruntów – 5561/1, 5561/2 |
| --- | --- |
| Adres obiektu | Lipnica Gmina Dzikowiec , powiat Kolbuszowa województwo Podkarpackie |
| Zakres projektu | Przebudowa odcinka nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych 400 mb |
| Kod CPV | 45200000-9 – Roboty w zakresie inżynierii lądowej 45233120-6 W zakresie dróg i ukształtowania terenu |
| Inwestor | Gmina Dzikowiec przy współudziale FOGR 36 - 122 Dzikowiec 2 Powiat Kolbuszowa Województwo Podkarpackie |
| Opracował: | Teofil Książek – Upr. Bud. Nr M-/152/83 Urząd Wojewódzki Rzeszów |

1.WSTĘP

  - PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  drogowych – nawierzchniowych dla  zadania  „ PRZEBUDOWA ODCINKA NAWIERZCHNI  DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH  W MIEJSCOWOŚCI LIPNICA ”   położonej na działkach nr ewidencyjny 5561/1,5561/2  obręb LIPNICA jednostka ewidencyjna – DZIKOWIEC.

  - ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikację  techniczną jako część  Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać  i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych w pkt. 1.1.

  - 1.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE

Określenia  podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi  Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)  i  postanowieniami  Umowy.

Ponadto:

-droga-planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu,

o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

-pas drogowy- odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację

drogi i jej urządzeń,

-nawierzchnia drogowa-warstwa ułożona na podłożu gruntowym, służąca do

zapewnienia dogodnych warunków ruchu, składająca się z podbudowy i warstwy

nawierzchniowej /jezdnej/,

-składowisko- miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów z

rozbiórki, lub przeznaczonych do wbudowania pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę.

  - OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za  jakość ich wykonania oraz zgodność z

obowiązującymi normami technicznymi, postanowieniami Umowy, Specyfikacji Technicznej i poleceniami  inspektora nadzoru.

- MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu  robót będących przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są:

a/  lokalna pospółka w postaci mieszanki „ niesortowanej 0 /63 mm” wg

PN  - B /11112:1996  natomiast materiały kamienne wg   - PN-84/S-96023.

b/tłuczeń kamienny sortowany ≠    0  - 31,5 mm

c/ tłuczeń kamienny niesortowany ≠ 0- 31,5 mm

d/miał kamienny

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z obowiązującymi normami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami specyfikacji.

Do realizacji zamówienia należy użyć nowych materiałów atestowanych, z certyfikatem oraz aprobatą techniczną wymienionych w przedmiarze robót, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i inwestora.

Normy

1. PN-B-06050

Roboty ziemne budowlane

2. PN-88/B-06721

Kruszywa mineralne.

3. PN-87/S-02201

Drogi , Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.

4. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg.

- SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

- spycharka gąsienicowa 74 kW/100 KM/

- walec samojezdny wibracyjny 10 t.

- równiarka samojezdna 74 kW /100 KM/

-samochód ponda 5.0 t.

- samojezdny rozściełacz  kruszywa

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i nie będzie niekorzystnie oddziaływał na środowisko naturalne.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru ( lub przedstawicielowi inwestora ) kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI  WYKONANIA ROBÓT I ICH ODBIORU PRZEZ INWESTORA

  - NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

Tłuczeń kamienny do budowy nawierzchni winien odpowiadać normom:

PN- 84/5-96023 i PN-S- 96023 (20)

Kliniec i miał kamienny wg normy PN-B-11112 (15)

Wskaźnik zagęszczenia nie mniej niż 0,95 wg normy PN-B-778931 (12) Lokalna pospółka ( niesortowana o granulacji 0/63”) przeznaczona na nawierzchnie powinna odpowiadać wymaganiom PN-3-11112:1996.

Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie nawierzchni powinno być zaakceptowane przez przedstawiciela inwestora ( lub inspektora nadzoru) .

Dowóz materiału na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym.

Materiał kamienny należy rozścielić rozściełaczem równomiernie na całej szerokości jezdni, tak aby po zagęszczeniu walcami uzyskać jednorodną warstwę i projektowaną grubość. Nie dopuszcza się rozścielania kruszywa spycharkami  lub koparkami.

Warstwę tłucznia należy zaklinować klińcem kamiennym i zamiałować. Zagęszczenie nawierzchni przy przekroju daszkowatym rozpoczynać od dolnej krawędzi pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się z sukcesywnym przesuwaniem się kierunku osi jezdni.

Zagęszczenie nawierzchni przy przekroju jednostronnym rozpoczynać od krawędzi niższej z przesuwaniem pasami częściowo nakładającymi się do strony wyższej. Powierzchnie drogi wyprofilować taki sposób aby umożliwić swobodny spływ wód zarówno opadowych jak i roztopowych do przydrożnych rowów lub na pobocza drogi.   Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika. Ewentualne zagłębienia w nawierzchni uzupełnić poprzez spulchnianie podłoża oskardem, dosypanie kruszywa i ponowne zagęszczenie.

Nawierzchnia powinna być pielęgnowana przez okres 2 tygodni poprzez zraszanie wodą i  przekładania pasów ruchu w celu równomiernego zajeżdżania. Nawierzchnia powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej położonych.  Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać łatą 4-metrową,w co najmniej dziesięciu losowo wybranych miejscach na każde 1000 m2 odebranej nawierzchni.

  - BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Ponadto:

-badania grubości nawierzchni sprawdzenie grubości nawierzchni należy wykonać

co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na każde  1000 m² odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ±10%.

Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0.2 %.

- OBMIAR  ROBÓT

1.Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji

technicznej„ wymagania ogólne”.

2.Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną obmierza się w jednostkach : m²

powierzchni, nawierzchni, m³ -objętości wykopów,  nasypów

3.Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

- ODBIÓR  ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami.

Opracował: